# 摘要

本工程实现了一个"无源"交流电流表及无线读表器，整机不含电池与外部供电接口，全部工作能量取自被测线路。 系统由电流互感取能与传感模块、SS16 桥式整流及储能稳压模块、MOS 管分时取电与传感开关、可编程增益测量模块、 本地显示与蓝牙通信模块、Android 无线读表器六个部分组成。电流互感器采用单组带抽头次级绕组， 同时承担电磁耦合取能与电流传感两项功能：次级经四只 SS16 构成的肖特基全桥整流后向储能电容充电， 再经线性稳压建立 3.3 V 电源。为避免取能回路与传感回路相互牵制，系统按时间片工作——空闲期以取电储能为主， 测量窗口由一对互补 GPIO 控制 PMOS、NMOS 将传感前端接入信号通路。控制器以片内运放构成可编程增益放大级， 配合 DAC 提供直流偏置，将双极性交流信号搬移至 ADC 输入区间；固件逐帧扣除直流均值后计算真有效值，并依据幅度自动切换增益档位。 测量结果经 OLED 本地显示并由 BLE 模块上传，手机端完成远程读取、越限报警、数据记录与趋势显示。

关键词：无源电流表；MSPM0G3507；真有效值；分时取能；低功耗；BLE

# 一、方案比较与论证

## 1．取能与传感方案

方案一：两组独立次级绕组，分别驱动取电电路和传感电路。两条通道互相隔离，但两组绕组 同时占用磁芯窗口，绕制量大，匝数和耦合差异会引入一致性误差。

方案二：一组带抽头的次级绕组，用 MOS 开关对取电和传感分时复用。空闲期断开传感前端， 互感器输出全部经全桥向储能电容充电；测量时接入传感前端，系统改由储能电容供电。

采用方案二。差别在冷启动：线路电流小时取能功率也小，常驻负载会拖慢储能电压建立，分时 复用则让传感前端在充电阶段完全不取电。次级 270 匝并设抽头，实测后以 170 匝接入整流桥。

## 2．整流与稳压电源方案

三个方案的前段相同：次级经全桥整流后向储能电容充电，齐纳二极管 DZ 限制 储能节点电压——线路电流达 2.0 A 时次级开路电压远高于器件耐压，钳位不可省略。区别只在 储能节点之后得到工作电压的方式，电路见附录图 2。

方案一：不设稳压器，钳位点即工作电压。器件最少、没有压差损耗，但这条轨在充放电之间一直 移动，齐纳的钳位点本身又随着电流和温度漂，MCU、OLED 和蓝牙全挂在上面。

方案二：钳位点取在略高于 3.6 V 处，再由低压差、低噪声 LDO（TPS7A4701）稳到 3.4 V。 压差为 0.2 V，线性稳压的损耗可以忽略；得到一条不随储能电压摆动的轨，降低整流纹波和 MOS 开关的扰动。代价是多一级器件及其静态电流。

方案三：改用降压型开关变换器（BUCK 电路），搬运的是能量而不是电荷，效率不受压差牵制， 但是冷启动时间长；启动死区会把小电流吞掉；需引入功率电感、过压钳位，复杂度高。

采用方案二。三者中只有它既给出稳定的轨、又不在冷启动阶段设门槛：LDO 没有最小启动电压， 输入建立到哪里输出就跟到哪里；压差压到 0.2 V 后，相对 BUCK 的效率劣势也基本消失。

## 3．电流有效值测量与量程方案

方案一：外部偏置与外部运放。电路独立、调试直观，但要增加运放、基准和增益切换器件，占板 面积并带来额外静态功耗。

方案二：用 MSPM0G3507 片内 OPA 和 DAC。DAC 产生偏置，OPA 完成放大，1～32 倍增益由软件 配置并按采样幅值切换。

采用方案二，并用 ADC 采样序列直接算真有效值，而不是整流滤波测平均值再折算——后者只对 正弦成立，而标定要对标的是标准表的真有效值读数。

# 二、理论分析与计算

## 1．电路关键参数计算

忽略励磁电流与损耗时，互感器原、副边安匝平衡，

N1I1=N2I2,

故副边电流为

I2=N1N2I1.

取 N1=5、接入匝数 N2=170，原边 2.0 A 对应副边 58.8 mA。副边匝数越多，低电流下 的感应电压越高，绕组电阻和分布参数也越大。

桥式整流每半周有两只二极管串联导通。设次级瞬时电压为 u2(t)、单只二极管正向压降为 VF，则整流后瞬时电压为

ur(t)=max|u2(t)|−2VF, 0.

输入电压越低，2VF 占比越大，故全桥和隔离二极管一律选肖特基。

储能电容要独立支撑一次测量。设测量窗口内储能电压由 VH 降到 VL，线性稳压交付负载的是电荷，故容量下限为

Vo CsVH−VL≥Emeasure,

其中 Vo=3.4 V，Emeasure 为一次约 260 ms 窗口的能耗， VL 不得低于 3.4 V 加 LDO 压差。压差越低 VL 越低，同一只 电容能交出的电荷越多，这是选低压差器件的直接原因。

# 三、电路与程序设计

## 1．硬件电路设计

系统框图如图 1 所示。

图 1　系统框图

整流输出记为节点 A，A 与储能电容之间串一只肖特基 Dz：采集支路接入时把 A 拉低， 若无 Dz，冷启动积攒的能量会经采集支路反向放掉。储能电容并接一只串限流电阻的按钮， 按下即放净残余电量。

采集支路自 A 取出，由 PMOS 高边和 NMOS 低边双端截断，不给取能功率留旁路，采样电阻 Rs 串在 两者之间，其与 PMOS 漏极的交点送 PA18。PA26 经 10 kΩ 上拉至 A、PA8 经 10 kΩ 下拉至地，使上电 到 MCU 接管 GPIO 之前支路保持断开。

完整原理图如图 2 所示，图中同名网络（A、3.4 V、GND 以及各引脚名）相连。

图 2　电流表硬件原理图

模拟前端全部在片内，如图 3。PA18 上的采样电压经 P-MUX 进 OPA1 同相输入端， 反相端接片内电阻梯的抽头，抽头位置即 GAIN 档，对应 2、4、8、16、32 倍五级增益。梯底不 接地而接 DAC12 输出，放大作用在输入与 DAC 之差上，DAC 因此只移动放大的支点、不改变增益： 固件按探测帧测得的直流反解 DAC 码，把输出重新摆回 ADC 中点。ADC1 用两个通道，CH1 取 OPA1 输出，CH3 直接取不经放大的直采档， 用于输入直流偏低、任何增益档都无法居中的情形，也是探测帧本身所走的通道。ADC 与 DAC 共用片内 2.5 V 基准而不是供电电压，使供电纹波和 LDO 输出误差不进入读数。

图 3　模拟前端原理图

## 2．软件设计

程序上电停下来等电源：每 200 ms 用 ADC0 读一次 VDD，不到 3.3 V 就不执行程序。基准和 ADC0 读完即掉电。

每次转换之前须先等基准建立 20 ms：VREF 的 READY 位表示基准内核已运行， 电压到位后不等请求先完成一次测量，结束后把 PB17 置高、等待 350 ms 并初始化 UART2。

此后主循环等待三件事：S2 下降沿、蓝牙收到 MEAS、2 s 心跳到期。前两者走同一条测量路径；心跳只发一帧保活。测量期间到达的请求一律丢弃而不排队，测量结束 时清空串口积压字节。

一次测量的时序如图 4：切换为传感态并等 20 ms 建立，采 160 点/40 ms 探测帧定增益与 DAC 偏置，再采 800 点/200 ms 正式帧；然后按 TIMG6/ADC1、OPA1/DAC12、 基准、外部 MOS 开关的顺序关断，最后才计算有效值并查表。

图 4　程序流程图

## 3．通信协议设计

链路为 HC-42 透传串口，速率 115200 bit/s。透传不提供分包 与长度字段，故用面向行的 ASCII 协议，以换行作自同步定界符：接收端在任意位置接入或丢失 字节后，都能在下一个换行重新对齐。读数一律由读表器请求产生。

（1）读表器 → 电流表，请求帧：

MEAS 或 MEAS,ADDR=dd

前者为广播，后者仅编码开关为 dd 的电流表应答。命令带地址，是因为同一台电流表 在不同时刻可以被拨成不同地址，仅凭连接无法确定对端身份。

（2）电流表 → 读表器，读数帧与调试帧：

METER_TEST,ADDR=dd,CURRENT_MA=iiii,STATUS=ssss

METER_CAL,ADDR=dd,RMS=257.83,GAIN=1,FLAG=OK,MEAN=501,PP=856

CURRENT_MA 为有效值，单位 mA；STATUS 取 NORMAL、 LOW、HIGH，按 0.2 A 与 2.0 A 判定，没有 OFFLINE——离线是 读表器的判断，电流表无法报告自己不在。调试帧同次产生，RMS、GAIN 用于 建表，MEAN、PP 是探测帧测得的输入直流与峰峰值，FLAG 是该次 读数的质量标志。

（3）电流表 → 读表器，保活帧：

IMHERE,ADDR=dd

空闲时每 2 s 一次，不含读数，也不唤醒模拟电路。拨动编码开关时旧地址的心跳停止、新地址 出现，读表器据此更新在场地址；负载断开后电流表失电，心跳消失即为离线判据。请求超时只 说明本次未读到，不据此判定离线。

## 4．其他重要模块设计

Android 读表器基本模式一对一手动读取；自动模式一键启动，每 120 s 对在场地址依次请求， 同一连接上只允许一个未完成请求。读数写入 SQLite，环形保存最近 1000 条，掉电不丢，历史 与趋势共用这份数据。低于 0.2 A 与高于 2.0 A 的每一次读数都报警，而不是只在状态跳变时 报：读数稀疏，同一状态的相邻两次读数是两个独立事件。

# 四、测试方案及测试结果分析

## 1．测试仪器与测试条件

测试在室温下进行，回路按题目要求接成 36 V 试验回路：隔离变压器 36 V 输出串入标定 电流表、取能/传感铁芯初级（N1=5 匝）和自制负载。所用仪器与测试条件见表 1。

表 1　测试仪器与测试条件

| 名称 | 型号或规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 交流电源 | 熙硕 STG-500W | 经隔离变压器为试验回路供电 |
| 隔离变压器 | 单相 220 V/36 V，60 VA | 提供 36 V 试验回路，强电隔离 |
| 自制负载 | 视在功率约 50 VA，0～2.0 A 连续可调 | 设定被测负载电流 |
| 标定电流表 | SIGLENT SDM3055X-E 五位半数字多用表， | 作标准表，与被测电流表读数比对 |
| 数字示波器 | SIGLENT SDS2102X PLUS | 观察储能电压建立、传感窗口与首帧时刻 |
| 秒表 | 分辨力 0.01 s | 记录从接通负载到正常工作的时间 |
| 无线读表器 | Android 手机一部，运行自制读表器应用 | 接收读数帧，读取被测表示值 |
| 环境条件 | 室温，线路电压 36 V | 全部测试项共用 |

## 2．测试方法

（1）精度测试：线路电压 36 V，在 0.12～2.14 A 范围内设置 8 个负载电流测点。 每点稳定后同时记录标定电流表读数 Is 和自制电流表示值 Ix， 按 (Ix−Is)/Is 计算相对误差。

（2）不同负载电流下启动时间测试：每次测试前按下放电按钮把储能电容残余电量放净，再合上 插座总开关接通负载，用秒表记录从接通到电流表首次给出正常读数的时间。负载电流依次取 0.30、0.40、0.54、0.60、0.70 A。

## 3．测试结果

精度比对结果见表 2，不同负载电流下的启动时间见表 3。

表 2　电流测量精度记录表

| 标准表读数/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自制表读数/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对误差/% | +1.68​ | +1.60​ | +0.18​ | −0.43​ | −0.20​ | +0.42​ | −0.12​ | −0.19​ |

表 3　不同负载电流下的启动时间记录表

| 负载电流/A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动时间/s | >1260​ |  |  |  |  |

## 4．测试结果分析

表 2 的 8 个测点覆盖 0.119～2.136 A。各点绝对相对误差均不超过 1.68%，平均绝对相对误差约为 0.60%。低端 0.119 A 和 0.188 A 两点的示值偏高， 相对误差分别为 1.68% 和 1.60%；其余 6 个测点的绝对相对误差均小于 0.5%。 误差未呈现贯穿全量程的单向变化，说明实测标定能够较好地 补偿互感器、整流压降和采样链路的综合非线性，但量程低端仍是后续细化标定的重点。

表 3 表明，启动时间随负载电流增大而明显缩短：0.40 A 时为 140 s， 0.54 A 时降至 89 s，0.70 A 时进一步缩短至 62 s；0.30 A 下观察超过 21 min 仍未完成启动。该结果与取能功率随线路电流增加而提高的规律一致，也说明冷启动 主要受低电流下储能速度限制。在现有硬件与启动策略下，0.40 A 可作为能够在数分钟内完成 冷启动的最低实测电流点；若要改善 0.30 A 附近的启动性能，应优先降低整流与稳压损耗、 减小待机功耗，或优化储能容量和启动门限。

# 五、总结

本系统完成了“无源”交流电流表及无线读表器。带抽头电流互感器分时完成取能与传感，储能电容 经低压差 LDO 供电，MSPM0G3507 片内 OPA、DAC 和 ADC 实现自动量程、真有效值计算及标定 修正，读数通过 BLE 发送至 Android 端。实测 0.119～2.136 A 范围内最大绝对相对误差为 1.68%，平均为 0.60%；0.40～0.70 A 冷启动时间由 140 s 降至 62 s，说明总体方案 可行。优点是无需外部电源、外围器件少、功耗较低，并支持本地显示、无线读数、报警和记录； 不足是 0.30 A 附近难以冷启动，量程低端误差较大。后续应降低整流与稳压损耗，细化低端标定 并优化启动门限。

# 附录

## 1．整流、钳位与储能电路

图 1　整流、钳位与储能电路

## 2．三种稳压方案

图 2　三种稳压方案

## 3．取电与传感分时控制状态

表 1　取电与传感分时控制状态

| 工作状态 | PA26 | PA8 | MOS 状态 | 能量与信号路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空闲/取电 | 高 | 低 | 均关断 | 传感前端隔离，互感器输出全部用于整流储能 |
| 测量/传感 | 低 | 高 | 均导通 | 传感前端接入，储能电容独立维持系统供电 |